## 项目名称：部分区域无线医疗专网建设

## 控制价：9.5万元

## 资金来源：自筹资金

## 采购需求：

### 建设目标：

- 本次无线网络建设区域为手术室、ICU病房、急诊抢救室及输液大厅、儿童输液大厅，根据不同的区域采用不同的无线覆盖方式；

### 建设内容：

- 手术室无线采用面板AP部署方式，无线面板AP数量18个；

- ICU区域无线部署采用放装AP的部署方式，该区域部署AP数量4个；

- 考虑到输液区域对无线接入并发的要求，在本次覆盖过程中针对急诊输液室和儿童输液区域，采用高密AP的部署方式，高密AP提供高并发，高速率，满足该区域对无线接入的需求；

- 无线配套交换机设备，无线AP供电设计采用POE远程供电，POE交换机在POE的远程供电同时，又承担着AP上行数据的转发；

### 设备技术要求：

#### 总体技术要求：

- ★要求本次建设无线网络设备与医院原有的无线控制设备无缝对接，并通过无线控制器对本次采购的无线AP实现统一纳管，统一控制，并补充无线控制设备授权，满足本次无线设备管理能力。

#### 面板AP技术要求：

- 支持802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps，整机最大接入速率≥2.97Gbps；

- 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个;

- 为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af和本地DC12V电源供电模式；

- 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

- 为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，设备符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP41；

- 支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速；

#### ICU放装AP技术要求：

- 支持802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条，最大无线速率≥2.97Gbps；

- 内置蓝牙5.1，千兆电口≥1个、2.5GSFP光口≥1个；

- 支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式；

- 支持边缘智能感知，支持终端智能识别技术，支持基于终端数或流量的智能负载均衡；

- 由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP41；

- 支持故障检测及报警，支持信息统计及日志;

- 支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；

- 支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速；

#### 输液区高密AP技术要求：

- 支持802.11ax协议，采用至少四个无线射频设计，整机支持8条空间流，整机无线速率≥6Gbps；

- ★内置蓝牙5.1，USB接口≥1个，5G电口≥1个，5G光口≥1个；

- 支持1个10/100/1000Base-T以太网接口对外供电，可扩展物联网模块；

- 整机最大终端接入数≥1552；

- 支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速，支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制；

- 为快速建立高度隔离的安全网络，支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；

- 为避免无线网络中私接非法AP，支持非法AP检测及反制功能，具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

#### 10口POE交换机技术要求：

- 固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；

- 交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；

- 支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W；

- 设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB；

- 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

- 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；

- 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

- 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；

配置要求：

- 每台配置千兆单模光模块2个；

#### 24口POE交换机技术要求：

技术参数要求：

  - 固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

  - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；

  - 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W

  - 设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB；

  - 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

  - 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

  - 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；

配置要求：

- 每台配置千兆单模光模块2个；

### 设备需求列表

| 序号 | 产品名称 | 总数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板AP | 18 | 台 |
| 2 | 放装AP | 4 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 8口POE交换机 | 3 | 台 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 10 | 个 |
| 6 | 高密AP | 4 | 台 |
| 7 | 六类网线 | 1 | 箱 |
| 8 | 辅材 | 1 | 批 |

## 合同履行期限：30天

## 付款方式：合同签订后付30%，验收合格后付60%，三年后

## 供货时间：签订合同后15天内

## 免费质保三年。

2025-3-25